
Буровые Машины

Машины для фундаментостроения XCMG

Роторные буровые, буровые CFA, установки «Стена в грунте»
[image: image1.jpg]



Продолжая эволюцию гусеничных кранов, концерн XCMG выбрал идею создания самостоятельных машин на базе гусеничных кранов, которые могут применяться на иных работах, нежели грузоподъёмные. 

· Наиболее близкими к кранам является линейка машин по уплотнению грунта, которые представляют собой трамбовочные плиты установленные на кранах с функцией свободного падения весом от 30 до 80 тонн. На данный момент это 6 моделей серии XGH  с энергией удара от 100 до 1000 т×м (тонн на метр). Такого рода тяжелые самоходные трамбующие установки применяются для уплотнения насыпных и естественных грунтов толщиной более метра, что позволяет избежать послойного уплотнения легкими машинами и получить значительный экономический выигрыш.
· Следующая линейка машин созданных на базе гусеничных кранов – это грейферные установки, используемые для строительных работ по технологии Стена в Грунте. В модельном ряду XCMG три машины - XG360, XG450, XG600, которые позволяют создавать стены толщиной от 300 мм до 1500 и глубиной от 60 м до 105 м. Стена в грунте позволяет практически неограниченно осваивать подземное пространство в стесненных условиях без нарушения сохранности окружающей среды, так как создаётся железобетонное препятствие между непосредственно объектом работ и окружающим ландшафтом. Наиболее удачно технология применяется при строительстве метро и сложных дорожных развязок в черте города.
Большое внимание конструкторами XCMG было уделено буровым установкам базирующимся на крановом шасси, испульзуемых в технологии строительства буронабивных свай. Эта технологии в основном применяется в городской черте, так как при бурении не возникают вибрационные и динамические нагрузки, значительно снижается разрушительное воздействие на расположенные вблизи здания и сооружения. Кроме того, шумовой фон при бурении ниже шума транспортного потока, что выгодно отличает эту технологию от основанных на ударном воздействии. Существует несколько технологий: бурение штангой Келли и бурение бесконечным шнеком.

· На данный момент линейка Роторных буровых установок XCMG с использованием штанги Келли производится под аббревиатурой  XR и насчитывает 15 моделей и модификаций, которые позволяют разрабатывать буронабивные сваи диаметром от 1300 до 3000 мм глубиной от 35 до 102 метров на любых грунтах в любых условиях. В зависимости от типа грунта может устанавливаться различный буровой инструмент, в основном известных европейских марок 
· Отдельно от роторных буровых установок XCMG позиционирует буровые установки CFA, принципиальным отличием которых является возможность бурения непрерывным полым шнеком (НПШ). В данной группе три машины с крутящим моментом от 150 до 260 н×м, которые позволяют проводить бурение диаметром от 800 до 1200 мм на глубину 20-25 метров. Отличительной особенностью НПШ от бурения штангой Келли является возможность создания скважины одним заходом, без наращивания буровой колонны, с последующей подачей бетона через бетоновод, проходящий внутри ведущей трубы шнека, с одновременным извлечением шнека из скважины и заполнением получившейся полости бетоном. Выбор того или иного метода бурения как правило связан с особенностями грунта, его твёрдостью, плавучестью и др.
Все специальные машины выпускаемые заводами концерна XCMG поставляются как готовое изделие. Мы самостоятельно производим и устанавливаем рабочее оборудование необходимое заказчику
Для того чтобы добиться максимальных эксплуатационных характеристик каждого рабочего оборудования XCMG выбрал политику производства отдельных машин для каждого вида работ, а не унифицированную базовую машины с линейкой рабочих органов. 

XCMG сохраняет тенденция производства на собственных заводах всего навесного оборудования, а потому гарантия на продукцию является общей на машину

До 2014 год XCMG был известен российским потребителям только как поставщик кранового оборудования и строительной техники, но с этого года мы активно работой над продвижением наших специальных машин на гусеничном шасси на Российский рынок. Благодаря репутации торговой марки, проработанной конструкции, и использованию в машинах комплектующих признанных японских и европейских марок мы встречаем большой интерес у потребителей. 

